Les bruksanvisningen nøye før bruk

GC Fuji®TRIAGE CAPSULE

GLASSIONOMER MED RØNTGENKONTRAST I KAPSLER TIL TEMPORÆRE FYLLINGER OG SOM PREVENTIV/FOREBYGGENDE BEHANDLING

Skal kun brukes av tannleger ved indikasjoner beskrevet i denne bruksanvisning.

ANBEFALTE INDIKASJONER

1. Fissurforsegling.

2. Beskyttelse av rotoverflater.

3. Forebygge samt kontrollere hypersensibilitet.

4. Beskyttelse av emalje i utviklingsfasen.

5. Temporær forsegling av tenner som behandles for endodonti

6. Temporære fyllinger.

KONTRAINDIKASJON

1. Pulpaoverkapping.

2. I sjeldne tilfeller kan allergiske/allergiliknende reaksjoner oppstå. Skulle dette inntreffe: Stans behandlingen umiddelbart og oppsøk lege.

BRUKSANVISNING

Den rosa fargen fester seg på kommando ved hjelp av lys, den hvite fargen fester seg kun kjeramisk.

| Pulver/væske forhold (g/g) | 0,30 / 0,15 |
| --- | --- |
| Blandingstid (sek.) | 10 sek. |
| Arbeidstid (min., sek.) | 1 min. 40 sek. |
| Stivner etter (netto) min. | 2 min. 30 sek. |
| Avsluttende finish kan utføres etter min. | 6 min. |
| Avsluttende finish kan utføres etter min. dersom produktet lysherdes (Rosa stener på kommando) | 4 min. |

Testforhold: Temperatur (23+/-1°C),

Relativ fuktighet (50+/-5%)

ISO 9917-1 : 2007 (Dentalvannbasert sement) (Til fyllingsterapi)

A. FISSURBESKYTTELSE

BESKYTTELSE AV ROTOVERFLATE

FOREBYGGE SAMT KONTROLLERE HYPERSENSIBILITET

BESKYTTELSE AV EMALJE I UTVIKLINGSFASEN

1. Preparering av tannens ytterflater (f.eks. til beskyttelse av fissurer og/eller rotoverflater)

a) Etter rengjøring av tannens overflate (pimpsten og vann) på vanlig måte, spray godt med vann. Unngå å irritere operculum.

Merk:

Ønskes ekstra retensjon så anbefales applisering av GC CAVITY CONDITIONER (10 sekunder) eller GC DENTIN CONDITIONER (20 sekunder).

b) Tørlegg med en bomullspellet, alternativt forsiktig med luftsprøyte (Fig. A-1). DEHYDRÉR IKKE

TANNEN. Det beste resultatet oppnås med lett fuktig overflate (fremstår lett glinsende)

2. Blanding

a) Før aktivering: rist kapslen manuelt og bank den2-3 ganger mot bordplaten for å løsne pulveret (Fig. A-2).

b) Kapslen aktiveres ved å trykke stemplet helt inn så det er på nivå med bakkanten av kapslen  (Fig. A-3).

c) Sett kapslen umiddelbart inn i en GC kapselapplier og trykk én gang (Fig. A-4), slik at stempelet er trykket inn til litt under nivået med kapselkorpus. Kapselen er nå aktivert.

Merk :

Kapslen skal aktiveres umiddelbart etter blandingen, og innholdet må brukes umiddelbart.

d) Fjern raskt kapslen fra applieren og sett den i kapselblanderen. Bland i 10 sekunder (ca. 4.000

svingninger pr. minut) (Fig. A-5).

3. Applisering

a) Flytt kapslen fra kapselblanderen til GC Applieren.

b) Aktivér kapselapplierens håndtak 2 ganger for å gjøre klar til applisering (Fig. A-6). Arbeidstiden er 1 minutt og 40 sekunder fra start av blandingen ved 23° (73,4°F).

Høyere temperatur vil forkorte arbeidstiden.

c) Applisér det blandede materiale på tannflaten. (Fig. A-7). Bruk en pensel til å fordele GC Fuji TRIAGE ut i et tynt lag på rotoverflaten, over det hypersensitive området eller på den okklusale flaten, samt fissurer.

OBS :

1) Ønskes en kortere bindingstid: Hold en lyspolymeriseringslampe* over materialet i 20-40 sekunder. Hold lyslederen så tett på materialet som mulig. Prosedyren er kun nødvendig ved den rosa fargen. Etter lysherdning anbefales det å beskytte overflaten med en varnish.

2) For å justere vinklen på spissen så kan kapslen dreies i GC Applieren.

3) For å fjerne kapslen fra GC Applieren, trykk på utløserknappen og trekk kapslen opp.

d) Hvis materialet begynner å tape glans etter applisering (eller etter lysherdningen) applisér GC Fuji VARNISH (blås det tørt) eller GC Fuji COAT LC (lysherdes) på den behandlede flaten med en bomullspellet (Fig. A-8).

e) Finishering og pussing under vannspray kan utføres 6 minutter etter blandingsstart (kjemisk herding) eller etter 4 minutter såfremt materialet lysherdes. Bruk en superfin diamant eller en finisheringsspiss (Fig. A-9).

f) Appliser GC Fuji VARNISH eller GC Fuji COAT LC på de aktuelle flater igjen (Fig. A-10).

B. TEMPORÆR FORSEGLING AV TENNER SOM BEHANDLES ENDODONTISK

1. Rengjøring av pulpakammeret

a) Etter pulpabehandling, rengjør og tørrlegg forsiktig pulpakammeret (Fig. B-1).

b) Plassér en bomullspellet i kammeret (Fig. B-2).

2. Bland: Se anvisning i A, sektion 2 .

3. Appliséring

a) Se anvisning i A, sektion 3, punkt a og b.

b) Applisér det blandede materialet direkte over bomullspelletten (Fig.  B-3).

OBS :

Hold en lyspolymeriseringslampe over materialet i 20-40 sekunder om man ønsker en kortere bindingstid.

Hold lyslederen så tett på materialet som mulig. Prosedyren er kun nødvendig ved den rosa fargen. Binding av GC Fuji TRIAGE ROSA kan aksellereres ved å bruke varmeutviklingen fra en dental halogenlysbaseret lampe. Etter lysherdning anbefales det å beskytte overflaten med en varnish.

c) Fuktbeskyttelse og finishering: Se anvisning i A, sektion 3. d, e, og f .

C. TEMPORÆRE ERSTATNINGER

1. Excavering av karies

a) Excavér karies og løsne debris med et håndinstrument.

b) For bedre retensjon, anbefales det å rengjøre den karierte overflaten med GC CAVITY CONDITIONER i 10 sekunder eller GC DENTIN CONDITIONER i 20 sekunder.

c) Spray godt med vann og tørrlegg med en bomullspellet, alternativt luftblås forsiktig (Fig. C-1). DEHYDRER IKKE TANNEN. Det beste resultatet oppnås med lett fuktig overflate (fremstår lett glinsende)

2. Blanding: Se anvisning i A, sektion 2.

3. Applisering

a) Se anvisningene i A, sektion 3, punkt a og b.

b) Applisér det blandede materialet på den preparerte lesjonen eller tannoverflaten (Fig. C-2). Konturér og dekk evt. med en matrix hvis det er mulig.

OBS :

Hold en lyspolymeriseringslampe over materialet i 20-40 sekunder om man ønsker en kortere bindingstid.

Hold lyslederen så tett på materialet som mulig. Prosedyren er kun nødvendig ved den rosa fargen. Binding av GC Fuji TRIAGE ROSA kan aksellereres ved å bruke varmeutviklingen fra en dental halogenlysbaseret lampe. Etter lysherdning anbefales det å beskytte overflaten med en varnish.

c) Se anvisning i A, sektion 3. d, e, og f .

FARGE: Rosa, Hvit

OPPBEVARING: Oppbevar produktet ved 4-25°C (39,2-77,0°F) Holdbarhet : 2 år fra produksjonsdato.

PAKNING: 50 kapsler

Gjennomsnittsinnhold pr. kapsel : 0,30g pulver og 0,15g (0,12ml) væske

Minimum nettovolum av blandet sement pr. kapsel : 0,13ml.

MERK:

1. Hvis materialet kommer i kontakt med oralt bløtdelsvev eller huden: så fjern det umiddelbart med en svamp eller bomullspellet fuktet med alkohol. Skyld etter med vann.

2. Ved kontakt med øynene, skyll rikelig med vann og oppsøk legehjelp.

Sist revidert : 07/2013