GC Fuji IX GP EXTRA

Les bruksanvisningen nøye før bruk

RADIOPAK POSTERIOR GLASSIONOMER TANNFYLLINGSMATERIALE I KAPSLER

Skal kun brukes av tannleger ved indikasjoner beskrevet i denne bruksanvisning.

INDIKASJON

1. Klasse I og II fyllinger i melketenner.

2. Til ikke-hardt belastede klasse I og II fyllinger i permanente tenner.

3. Semi-permanente fyllinger og sandwichmateriale til hardt belastede klasse I og II fyllinger.

4. Klasse V fyllinger, rotkaries og cervikale erosioner.

5. Oppbygninger.

KONTRAINDIKASJONER

- Pulpaoverkapping

- I sjeldne tilfeller kan allergiske/allergiliknende reaksjoner oppstå. Skulle dette inntreffe: Stans behandlingen umiddelbart og oppsøk lege.

BRUKSANVISNING  (TABELL)

BRUKSANVISNING

| Pulver/væske forhold (g/g) | 0.40/ 0.12 |
| --- | --- |
| Utrøringstid (sek.)* | 10 |
| Antall sekunder etter blanding før applisering kan påbegynnes* | 10 |
| Arbeidstid (min, sek)* | 1’15’’ |
| Netto avbindingstid (min., sek.)* | 2’00’’ |
| Finishing og polering må tidligst begynne fra kapslens aktivering (37°C) (min.,sek.) | 2’30’’ |

* Testbetingelser 23 ± 1°C og relativ luftfuktighet Relative fuktighet (50 ± 5%)

*ISO 9917-1 : 2003 (E) (Glas polyalkenoat cement)

1. KAVITETSPREPARASJON

- Preparer tannen vha. standardteknikker. Ekstensiv mekanisk retensjon er ikke nødvendig. Applisér et tynt lag calciumhydroxyd på pulpanære områder i kaviteten.

- Applisér GC CAVITY CONDITIONER (10 sekunder) eller GC DENTIN CONDITIONER (20 sekunder) i hele kaviteten vha. en vattpellet eller en minisvamp (Fig.1).

- Skyll nøye med vann og tørrlegg moderat (en tørrlegging tilsvarende avtørking med en vattrulle er passende). TOTAL TØRRLEGNING MÅ IKKE FORETAS. Det beste resultatet oppnås med lett fuktig overflate (fremstår lett glinsende)

2. AKTIVERING AV KAPSEL OG BLANDING

- Før kapselen aktiveres, bank kapselsiden mot en hard overflate for å løsne kapselens innhold av pulver (Fig. 2).

- Kapselen aktiveres ved å trykke stemplet helt inn så det er på nivå med bak-kanten av kapselen (Fig. 3).

- Sett kapselen omgående i en metall GC Capsule Applier og trykk på håndtaket én gang (Fig. 4): Kapselen er nå aktivert.

- OBS : Kapselen skal aktiveres umiddelbart etter blandingen, og innholdet må brukes umiddelbart.

- Fjern kapselen raskt fra applieren,  sett den i en kapselblander og rist i 10 sekunder (+/-. 4.000 slag/minut) (Fig. 5).

3. FYLLINGSTEKNIKK

- Plasser kapselen med det blandede materialet i GC Capsule Applier.

- Trykk 2 ganger på håndtaket (Fig. 6). Arbeidstiden er 1 min. og 15 sekunder fra start av blandingen ved 23°C. Høyere temperaturer resulterer i kortere arbeidstid.

- Applisér innen 10 sekunder fra blandingen avsluttes. Applisér materialet direkte i prepareringen (Fig. 7).

- Modellér fyllingen preliminært og plassér en matrise hvis dette er ønskelig.

- I de første 2 minutter 30 sekunder fra start av blandingen skal kontaminering med fukt eller uttørking unngås. Hvis dette ikke kan sikres, appliser GC Fuji Varnish (blås forsiktig etter applisering) eller GC Fuji Coat LC (lysherd i 20 sek.).

- Merk:

  - For å justere vinklen på spissen så kan kapslen dreies i GC Applieren.

  - For å fjerne kapslen fra GC Applieren, trykk på utløserknappen og trekk kapslen opp.

4. FERDIGGJØRING

- Endelig konturering og polering vha. standardteknikker under vannkjøling kan begynne ca. 2 min. og 30 sek.etter blandingen påstartes (Fig. 8).

- Applisér til slutt G-COAT PLUS (lysherdes i 20 sek.) (Fig. 9,10).

- Alternativt appliseres GC Fuji Varnish (blås forsiktig etter applisering) eller GC Fuji Coat LC (lysherd i 20

- sek.). Les tilhørende veiledning.

- Instruer pasienten om ikke å tygge den første time etter behandling.

OPPBEVARING

Kapslene skal oppbevares i original folie, et mørkt og kaldt sted (4-25°C). (Holdbarhet : 2 år fra produksjonsdato).

FARGER

A1, A2, A3, A3,5, B1, B2, B3, C4. Fargene følger VITA® fargeskalaen.

Vita® er et registreret varemerke for Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Tyskland.

PAKNINGER

1. Pakning med 50 kapsler i samme farge.

2. Sortiment : 5 x 10 kapsler med følgende farger :

A2, A3, A3,5, B1, B3. Gjennomsnittsinnhold i hver kapsel : 0,40g pulver og 0,12g (0,10mL) væske.

Hver kapsel inneholder minimum 0,14ml brukbart (som kan presses ut av kapslen) fyllingsmateriale.

Tilbehør : GC CAPSULE APPLIER (1 stk.).

ADVARSEL

1. I tilfelle kontakt med slimhinne eller hud: Fjern materialet umiddelbart med et stykke alkoholfuktet gasbind el.l., og skyll grundig med vann.

2. Dersom materialet kommer i kontakt med øynene: Skyll grundig med vann og søk legehjelp.

Sist revidert : 07/2012