GC Fuji PLUS

FORSTERKET GLASIONOMERSEMENT MED RØNTGENKONTRAST

Må kun benyttes av tannleger til indikasjon beskrevet i denne bruksanvisning

ANBEFALT INDIKASJON

1. Sementering av metall-baserte inlays, onlays, kroner og broer

2. Sementering av kompositt inlays, onlays, kroner og broer

3. Sementering av helkeramiske inlays

4. Sementering av kjeramiske kroner og broer med høy styrke (zirkonium baserte)

5. Sementering av metall, keramiske og fiber stifter

KONTRAINDIKATION

1. Pulpaoverkapping.

2. I sjeldne tilfeller kan allergiske/allergiliknende reaksjoner oppstå. Skulle dette inntreffe: Stans behandlingen umiddelbart og oppsøk lege.

BRUKSANVISNING

| Pulver/væske forhold (g/g) | 2,0 / 1,0 |
| --- | --- |
| Blandetid (sek.) * | 20’ |
| Arbeidstid (min., sek.) ved 23°C - fra start av blanding | 2’ 30’’ |
| Avsluttende finish kan tidligst begynne Etter herding/fastsetting av restaureringen | 4’ 30’’ |

1. PREPARERING AV TANNEN

- Preparer tannen på vanlig vis. Ved pulpaoverkapping bruk kalsiumhydroxyd.

- Rengjør den preparerte tannen med pimpsten og vann.

Merk: Hvis det ønskes sterkere feste kan den preparerte tannoverflaten behandles med GC Fuji Plus Conditioner i 20 sekunder.

- Skyll nøye med vann og tørrlegg moderat (en tørrlegning tilsvarende avtørking med en vattrulle er passende). TOTAL TØRRLEGNING MÅ IKKE FORETAS. Det beste resultatet oppnås med lett fuktig overflate (fremstår lett glinsende)

2. HÅNDTERING AV RESTAURERINGEN

Vær sikker på at restaureringen er fremstilt og håndtert i henhold til produsentens anvisninger.

3. PULVER OG VÆSKE DISPENSERING

- Standard pulver / væske forhold er 2,0g / 1,0g. Dette oppnås med en strøket stor skje pulver og tre dråper væske eller en liten skje pulver og en dråpe væske.

- Slå pulverglasset lett mot håndflaten før hver gangs bruk for at få nøyaktig dispensering. Rist ikke og snu ikke glasset på hodet.

- Hold væskeflasken loddrett med bunnen opp under dispenseringen og press lett på flaskens sider.

- Lukk flaskene godt etter hver gangs bruk.

4. UTRØRING

Legg pulver og væske på blokken, og bland hele pulvermengden i væsken vha. plastspatlen. Bland raskt i 20 sekunder.

Merk :

Når en stor mengde sement skal blandes, del pulveret i to like store posjoner. Bland først den ene porsjon av

pulveret med all væsken i 15 sek. Bland deretter den resterende delen av pulveret i blandingen i ytterligere 15-25

sek. (total 30-40 sek.).

5. SEMENTERING

- Dekk innersiden av restaureringen med tilstrekkelig mengde sement, og sett den på plass etterpå. Arbedstiden er 2 minutter 30 sekunder fra start av blandingen ved 23° C (74° F). Høyere temperatur vil forkorte arbeidstiden. Oppbevaring av magasinet i kjøleskap vil gi lengere arbeidstid.

Merk: Ved sementering av  store eller kompliserte broarbeider hvor lengre arbeidstid er ønskelig, anbefales det å røre ut materialet på en avkjølt glassplate eller bruk GC Fuji PLUS EWT.

- Opprethold et moderat trykk.

- Fjern overskudssement med en scaler når sementen føles gummiaktig.

- Finishering kan starte 4 ½ minut etter plassering av restaureringen.

OPPBEVARING

Oppbevares på et kjøligt og mørkt sted (4-25°C).

(Holdbarhed: pulver 3 år, væske 2 år fra produksjonsdato)

FARGER

Gul

A3 (Fargene følger Vita® farveskalaen)

Translucent

VITA® er et registreret varemerke for Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Tyskland.

PAKNINGER

- 1-1 pakning : 15g pulver, 7mL væske, 6,5mL GC Fuji PLUS CONDITIONER 7g tilbehør, dobbelt-endet måleske, plastikkspatel, utrøringsblokk

- 15g pulver med måleske

- 7mL væske

- 6,5mL GC Fuji PLUS CONDITIONER

ADVARSLER

- Hvis materialet kommer i kontakt med oralt bløtvev eller huden, så fjern det umiddelbart med en svamp eller bomullspellet fuktet med vann. Skyll godt med vann. Vi anbefaler å bruke kofferdam og/eller kokossmør som isolering av operasjonsområdet.

- I tilfelle materialet kommer i øynene skyll grundig med vann og konsulter lege.

- BLAND ALDRI pulver eller væske med andre typer / fabrikater av glasionomer.

- GC Fuji PLUS CONDITIONER inneholder 2 % jernklorid. Derfor anbefales det ikke å bruke  GC Fuji PLUS CONDITIONER i kombinasjon med produkter som inneholder adrenalin. Dette kan resultere i misfarging av oralt vev.

- Bruk ikke GC Fuji PLUS i kombinasjon med eugenolholdige materialer, idet det kan forhindre korrekt avbinding og binding av materialet.

- Dette produkt er ikke indikert til fyllinger eller core build-up.

Sidst revidert : 04/2008