Les bruksanvisningen nøye før bruk

GC Fuji I

RADIOPAK GLASIONOMERSEMENT

Kun til profesjonell bruk ved anbefalte indikasjoner.

INDIKASJON

- Sementering av metallbaserte inlays, onlays, kroner, broer og stifter.

- Sementering av helkjeramiske broer med høy styrke (Zirkoniumbaserte)

KONTRAINDIKAJSON

- Pulpaoverkapping.

- I sjeldne tilfeller kan allergiske/allergiliknende reaksjoner oppstå. Skulle dette inntreffe: Stans behandlingen umiddelbart og oppsøk lege.

BRUKSANVISNING

| Pulver/væske forhold (g/g) | 1,8 / 1,0 |
| --- | --- |
| Blandetid (sek.) * | 20 sek. |
| Arbeidstid (min., sek.) ved 23°C - fra start av blanding | 2 min. |
| Finishing og polering må tidligst begynne etter herding av restaureringen | - min. 30 sek. |

1. PREPARERING

a) Preparér tannen på vanlig vis. Bruk kalsiumhydroxyd ved pulpaoverkapping.

b) Rengjør den preparerte tannen med pimpesten og vann.

c) Skyll nøye med vann og tørrlegg moderat (tilsvarende avtørking med bomullsrull eller liknende). IKKE TØRRLEGG TANNEN TOTALT. Best resultat fåes ved bruk på lett fuktig overflate (lett glinsende).

2. PREPARERING AV RESTAURERINGEN

Forsikre deg om at restaureringen er preparert og håndtert iht produsentens anvisninger.

3. PULVER- OG VÆSKEBLANDING

a) Standard pulver/væskeforhold er 1,8g/1,0g. Dette oppnås med en strøket stor skje pulver og to dråper væske.

b) For å oppnå en nøyaktig blanding, slå pulverglasset lett mot håndflaten før hver gangs bruk. Ikke rist eller snu glasset på hodet.

c) Hold væskeflasken loddrett med bunnen opp under prosedyren og press lett på flaskens sider.

d) Lukk flaskene godt etter bruk.

4. UTRØRING

Legg pulver og væske på blokken, og bland hele pulvermengden i væsken  med plastspatel. Bland raskt i 20 sekunder.

Merk :

Når en stor mengde sement skal blandes, del pulveret i to like store porsjoner. Bland først den første porsjon av pulveret med all væsken i 5 sek. Bland deretter den resterende del av pulveret inn i blandingen i ytterligere 15 sek. (total 20 sek.).

GLASIONOMER SEMENTERINGSTEKNIK

Dekk innersiden av restaurasjonen med tilstrekkelig sement, og plassér den deretter. Arbeidstiden er 2 min og 15 sek fra start av blandingen ved 23° C (73,4° F).

Høyere temperatur vil forkorte arbeidstiden.

Hold et moderat trykk på restaureringen.

Fjern overskuddsement med en scaler når sementen føles gummiaktig.

Finishering kan starte 4 ½ min etter sementering av restaureringen.

OPPBEVARING

Oppbevares på et mørkt og kjølig sted (4-25°C)(39,2-77,0°F).

Holdbarhet: 3 år fra produksjonsdato.

FARGE

Lysegul

PAKNINGER

1. (1-1) pakning : 35 g pulver, 20 mL væske, måleskje og blandeblokk.

2. Refill : 35 g pulver med måleskje.

3. Refill : 20 mL væske.

ADVARSEL

1. Hvis materialet kommer i kontakt med oralt bløtvev eller huden: så fjern det umiddelbart med en svamp eller bomullspellet fuktet med vann. Skyll med vann. Vi anbefaler å bruke kofferdam og/eller kokossmør som isolering av operasjonsområdet.

2. Hvis materialet kommer i kontakt med øynene: skyll umiddelbart med vann og kontakt deretter en lege.

3. Bland IKKE pulver eller væske med andre glasionomerprodukter.

4. Dette produkt er ikke indikert til fylllinger eller core build-up.

Sist revidert: 02/2014