Les bruksanvisningen nøye før bruk

GC Fuji IX GP CAPSULE

RADIOPAK POSTERIOR GLASSIONOMER FYLLINGSMATERIALE I KAPSLER

Skal kun brukes av tannleger ved indikasjoner beskrevet i denne bruksanvisning.

INDIKASJONER

1. Klasse I og II fyllinger i melketenner.

2. Til ikke-hardt belastede klasse I og II fyllinger i permanente tenner.

3. Semi-permanente fyllinger og sandwichmateriale til hardt belastede klasse I og II fyllinger.

4. Klasse V-fyllninger, rotkaries og cervikale erosjoner.

5. Oppbygginger.

KONTRAINDIKASJONER

1. Pulpaoverkapping.

2. I sjeldne tilfeller kan allergiske/allergiliknende reaksjoner oppstå. Skulle dette inntreffe: Stans behandlingen umiddelbart og oppsøk lege.

BRUKSANVISNING

| Pulver/væske forhold (g/g) | 0,40 / 0,11 |
| --- | --- |
| Utrøringstid (sek.)* | 10 sek. |
| Antall sekunder blandingen kan appliseres etter blanding | 10 sek. |
| Arbeidstid (min., sek.)* | 2 min. |
| Netto herdetid (min., sek.)* | 2 min. 20 sek. |
| Finishing og polering må tidligst begynne fra kapslens aktivering (37°C) | 6 min. |

Testbetingelser : Temperatur (23 ± 1°C),

Relativ fuktighet (50 ± 5%)

*ISO 9917-1 : 2003 (E) (Glasspolyalkenoatcement)

1. KAVITETSPREPARERING

a) Preparer tannen iht standardteknikk. Ekstensiv mekanisk retensjon er ikke nødvendig. Applisér et tynt lag calciumhydroxyd på pulpanære områder i kaviteten.

b) Applisér GC CAVITY CONDITIONER (10 sekunder) eller GC DENTIN CONDITIONER (20 sekunder) i hele kaviteten vha. en vattpellet eller en minisvamp  (Fig. 1).

c) Skyll nøye med vann og tørlegg moderat (tilsvarende avtørkning med en vattrull). IKKE TØRRLEGG TANNEN TOTALT. Best resultat oppnås når tannen er lett fuktig (lett glinsende).

2. AKTIVERING AV KAPSEL OG BLANDING

a) Bank kapselen lett mot en hard overflate for å løsne kapselens innhold av pulver før aktivering (fig 2)

b) Aktivér kapslen ved å presse stemplet inn til det er på linje med med kapslens kant (Fig. 3).

c) Sett kapslen omgående i en metal GC Capsule Applier og trykk på håndtaket en gang (Fig. 4). Kapslen er nå aktivert.

OBS :

Kapslen skal aktiveres umiddelbart etter blandingen, og innholdet skal brukes umiddelbart etter.

d) Kapslen fjernes raskt fra applieren, settes i en kapselblander og rystes i 10 sekunder (+/- 4.000 slag/minutt) (Fig. 5).

3. FYLLINGSTEKNIK

a) Plassér kapslen med ferdig blandet materiale i GC Capsule Applier.

b) Trykk 2 ganger på håndtaket (Fig. 6). Arbeidstiden er 2 minutter fra start av blandingen ved 23°C. Høyere temperaturer resulterer i kortere arbeidstid.

c) Applisér materialet direkte i prepareringen innen 10 sekunder fra blandingen avsluttes (Fig. 7).

d) Modellér fyllingen midlertidig og plassér en matrise hvis ønskelig

e) Dekk fyllingen raskt etter herdingen med et lag GC Fuji VARNISH (blåses tørt) eller GC Fuji COAT LC (lyspolymeriseres) (Fig. 8).

Merk :

1) For å justere vinkelen på spissen: rotér kapslen i GC Applieren.

2) For å fjerne kapselen fra GC Applieren: Trykk på utløserknappen og trekk kapselen opp.

4. FERDIGGJØRING

a) Endelig konturering og polering vha. standardteknikker under vannkjøling kan begynne ca. 6 minutter etter at blandingen har startet (Fig. 9).

b) Appliser til sist GC Fuji VARNISH (tørrblås) eller GC Fuji COAT LC (lyshedes i 10 sek.) eller G-COAT PLUS (lysherdes i 20 sek.) (Fig. 10).

c) Instruér pasienten om ikke å tygge den første timen.

OPPBEVARING

Oppbevares på et kjøligt og mørkt sted (4-250 C).

Holdbarhet: 2 år fra produksjonsdato.

FARGER

A2, A3, A3,5, B2, B3, C4

Fargene følger VITA®-fargeskalaen.

Vita® er et registreret varemerke for Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Tyskland.

PAKNINGER

1. Pakning med 50 kapsler i samme farve.

2. Sortiment : 5 x 10 kapsler med følgende farger : A2, A3, A3,5, B2, B3.

Gjennomsnittsindhold i hver kapsel : 0,40g pulver og 0,11g (0,09ml) væske.

Hver kapsel inneholder minimum 0,14ml fyllingsmateriale som kan presses ut av kapslen.

Tilbehør : GC CAPSULE APPLIER (1 stk.).

ADVARSLER

1. I tilfelle kontakt med slimhinner eller hud fjern materialet umiddelbart med et stykke alkoholfuktet gasbind og skyll nøye med vann.

2. I tilfelle kontakt med materialet i øynene, skyll nøye med vann - og søk legehjelp.

Sist revidert : 06/2008