Les bruksanvisningen nøye før bruk

GC Fuji PLUS CAPSULE

RADIOPAK, FORSTERKET GLASSIONOMER RETENSJONSSEMENT I KAPSLER

Skal kun brukes av tannleger ved indikasjoner beskrevet i denne bruksanvisning.

ANBEFALT INDIKASJON

- Sementering av metallbaserte inlays, onlays, kroner og broer.

- Sementering av kompositt inlays, onlays, kroner og broer

- Sementering av helkjeramiske inlays

- Sementering av kjeramiske kroner og broer med høy styrke (zirkonium baserte)

- Sementering av metall-, kjeramiske- og fiberstifter

KONTRAINDIKASON

- Pulpaoverkapping

- I sjeldne tilfeller kan allergiske/allergiliknende reaksjoner oppstå. Skulle dette inntreffe: Stans behandlingen umiddelbart og oppsøk lege.

BRUKSANVISNING

| Pulver/væske forhold (g/g) | 0,36 / 0,18 |
| --- | --- |
| Blandingstid (sek.) | 10 sek. |
| Arbeidstid (min., sek.) (fra start av blanding) | 2 min. |
| Finishing og polering kan tidligst begynne (min.) etter at restaureringen er festet. | 6 min. |

- PREPARERING AV TANNEN

- Preparér tannen som vanlig. Ved pulpaoverkapping bruk kalsiumhydroxyd

- Rengjør tannen med pimpsten og vann.

Merk: Hvis det er ønskelig kan den preparerte tannen behandles med GC Fuji PLUS CONDITIONER i 20 sekunder for sterkere festeevne.

- Skyll nøye med vann og tørrlegg moderat (tilsvarer avtørking med vattrulle). MÅ IKKE TØRRLEGGES TOTALT. Det beste resultatet oppnås med lett fuktig overflate (fremstår lett glinsende)

- PREPARERING AV RESTAURERINGEN

Se til at restaureringen er behandlet og håndtert ihht produsentens anvisninger.

- AKTIVERING AV KAPSEL OG BLANDING

a) Før selve aktiveringen: Bank kapselen forsiktig mot et hardt underlag for å løsne evt. sammenpresset pulver (Fig. 1).

b) Kapslen aktiveres ved at det bakerste stempelet presses inn i kapslen. Dette gjøres lettest ved å presse hele kapselen mot et hardt underlag. Stemplet skal presses så langt inn at det er på nivå med bakkanten av kapslen (Fig. 2).

c) Plassér kapselen umiddelbart i en GC CAPSULE APPLIER og trykk så et tydelig ”klikk” høres (Fig. 3). Kapslen er nå aktivert. Merk: Kapselen må kun aktiveres umiddelbart før bruk.

d) Plassér kapselen i en maskinell kapselblander og bland den aktiverte kapselen i 10 sekunder (ca 4000 omganger/min) (Fig.4).

Merk: Hvis man benytter en roterende blander til G-Cem kapsler, så anbefaler vi at man ikke bruker  blanderens sentrifugefunksjon.

4. APPLISERING AV SEMENTEN

a) Plassér kapselen i en  GC CAPSULE APPLIER.

b) Press håndtaket to ganger slik at man hører et ”klikk ” (Fig. 5). Kapselens spiss kan nå vris i den ønskede retning ved at hele kapslen dreies i pistolen.

c) Applisér sementen direkte på restaureringen, fra kapslen (Fig. 6).

d) Fjern kapselen fra pistolen ved å trykke  på utløserknappen og deretter ta kapselen ut av pistolen.

5. SEMENTERING

a) Dekk innersiden av restaureringen med tilstrekkelig sement, og sett den på plass etterpå. Arbeidstiden er 2 minutter fra start av blandingen ved 23°C (74°F). Høyere temperatur vil avkorte arbeidstiden. Oppbevaring av kapslene i kjøleskap vil gi lengere arbeidstid.

Merk:

For å sementere komplekse protetiske erstatninger som krever lengre arbeidstid anbefales det å oppbevare sementeringskapslene i originalpakken av aluminium i kjøleskap.

b) Hold et moderat trykk på restaureringen

c) Fjern overskuddsement med en scaler når sementen føles gummiaktig (Fig. 7).

d) Finishering kan starte etter 4 minutter og 15 sekunder etter plassering av restaureringen.

OPPBEVARING

Oppbevares kjølig og mørkt (4-25°C).

Holdbarhet : 2 år fra produksjonsdato

FARGER

Gul

A3 (Fargene følger Vita® fargeskalaen)

VITA® er et registreret varemerke for Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Tyskland.

PAKNINGER

Pakning med 50 kapsler.

Gjennomsnittsinnhold i hver kapsel: 0,36g pulver og 0,16ml væske.

Hver kapsel inneholder minimum 0,19ml brukbar ( som kan presses ut av kapslen) sement.

Tilbehør : GC CAPSULE APPLIER (1 stk.)

ADVARSLER

1. Hvis materialet kommer i kontakt med oralt bløtdelsvev eller huden: Fjern det umiddelbart med en svamp eller bomullspellet fuktet med vann. Skyld rikelig med vann. Vi anbefaler å bruke kofferdam og/eller kokossmør som isolering av operasjonsområdet.

2. I tilfelle materialet kommer i øynene: skyll nøye med vann, og konsulter lege.

3. GC Fuji PLUS CONDITIONER inneholder 2 % jernklorid. Derfor anbefales det ikke å  bruke GC Fuji PLUS CONDITIONER i kombinasjon med produkter som inneholder adrenalin. Dette kan resultere i misfarging av oralt vev.

4. Bruk ikke GC Fuji PLUS CAPSULE i kombinasjon med eugenolholdige materialer idet det kan forhindre korrekt avbinding og binding av materialet.

5. Dette produkt er ikke indikert til fyllinger eller core build-up.

Sist revidert : 06/2012